- Традиционные принципы построения ЭВМ:

- наличие единого вычислительного устройства, включающего процессор, средства передачи информации и память;

- линейная структура адресации памяти, состоящей из слов фиксированной длины;

- двоичная система исчисления;

- централизованное последовательное управление;

- хранимая программа;

- низкий уровень машинного языка;

- наличие команд условной и безусловной передачи управления;

- АЛУ с представлением чисел в форме с плавающей точкой.

- Дополнительные принципы:

Принцип открытой архитектуры, позволяющий пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её модернизацию.

Магистрально‐модульный принцип. Информационная связь между устройствами компьютера осуществляется через системную шину (другое название ‐ системная магистраль).

С процессором и ОЗУ связаны устройства ввода‐вывода.

- Поколения ЭВМ выделяют по элементной базе процессора.

- Мини­ЭВМ относятся к Третьему поколению компьютеров.

- Классы ЭВМ:

A. Большие ЭВМ (mainframe) IBM 360/370, ЕС ЭВМ, ES/9000, IBM S/390.

B. Супер­ЭВМ (Cray J90, Convex C38XX, IBM SP2, SGI POWER CHALLENGE, системы

MPP, Электроника СС­100, Эльбрус­3).

C. Мини­ЭВМ (PDP­11, VAX, СМ ЭВМ).

D. Микро­ЭВМ:

АРМ;

встроенные;

ПЭВМ.

- Какие существуют типы ЭВМ с точки зрения взаимодействия команд и данных?

ОКОД (SISD) ­ "одиночный поток команд, одиночный поток данных". Традиционная архитектура фон Неймана + КЭШ + память + конвейеризация.

ОКМД (SIMD) ­ "одиночный поток команд, множественный поток данных".

МКМД (MIMD) ­ "множественный поток команд, множественный поток данных",

мультипроцессорные системы (несколько устройств управления и АЛУ).

- Какие модели ПЭВМ представлены сегодня на рынке?

ЭВМ фирмы IBM и аналоги. ЭВМ фирмы Apple. ЭВМ независимых фирм производителей.