- Системное ядро ПК включает в себя:

центральный процессор;

2-3-канальных таймера;

2 контроллера прерываний с 8 уровнями каждый;

2-4-канальных контроллера ПДП;

порты ввода/вывода;

CMOS-память;

часы реального времени;

контроллер клавиатуры;

минимум 64 Кб нижней памяти.

К модулям расширения относятся:

контроллеры накопителей;

накопители;

видеоадаптеры;

сетевые карты.

- При инициализации ПК информация о проверке каких устройств выводится на экран дисплея?

Проверка BIOS

Идентификация процессора

Инициализируются и тестируются базовые компоненты системной платы: блок прямого доступа к памяти, таймер, блок аппаратных прерываний.

Тестирование ОЗУ

Проверка CMOS-памяти и батарейки

Инициализация устройств материнской платы

Включение видеосистемы.

- С какого процессора семейства х86 количественные изменения в архитектуре кристалла перешли в качественные?

- Какими регистрами дополнилась программная модель ЦП 80286?

GDTR - 40-разрядный регистр определяет размер и положение глобальной дескрипторной таблицы;

LDTR - 16-разрядный регистр определяет базовый адрес локальной дескрипторной таблицы;

IDTR - 40-разрядный регистр определяет начало и размер таблицы векторов прерываний;

MSW - слово состояния программы (, если флаг PE = 1 в MSW, то процессор переключается в защищенный режим).;

TR - 16-разрядный регистр содержит селектор сегмента состояния задачи, используется для многозадачности,

и шесть программно недоступных регистров, связанных с CS, DS, ES, SS, GDTR, IDTR.

- Что такое селектор? С чем связано его появление? Какова структура селектора?

Значения, помещаемые в сегментные регистры, называются селекторами.

Структура селектора

По указанному в селекторе номеру записи в соответствующей (бит TI селектора) дескрипторной таблице определяется дескриптор сегмента.

- Как формируется линейный адрес в режиме реальных адресов и в режиме системного управления?

В режиме реального адреса используется упрощенная схема формирования линейного адреса.

В этом случае базовый адрес сегмента берется из сегментного регистра. Значение в сегментном регистре представляет собой биты 4-19 базового адреса сегмента. Из этого следует, что сегменты в этих режимах выровнены по 16-байтной границе и все сегменты начинаются в пределах нижнего мегабайта линейного адресного пространства. Действительный физический адрес получается умножением на 16 базового адреса сегмента (рис. 2.2). Предел для всех сегментов одинаков. В режиме реального адреса предел сегмента - 64 Кбайт

- Что такое дескриптор? Какова структура дескриптора?

Дескриптор - это 8-байтная единица описательной информации, распознаваемая устройством управления памятью в защищенном режиме, хранящаяся в дескрипторной таблице.

Дескриптор сегмента содержит базовый адрес описываемого сегмента, предел (размер) сегмента и права доступа к сегменту. В защищенном режиме сегменты могут начинаться с любого линейного адреса.

Для определения физического адреса базовый адрес сегмента суммируется со смещением.

Существуют две обязательных дескрипторных таблицы - глобальная (GDT) и дескрипторная таблица прерывания (IDT), - а также множество (до 8192) локальных дескрипторных таблиц (LDT), из которых в один единый момент времени процессору доступна только одна. Расположение дескрипторных таблиц определяется регистрами процессора GDTR, IDTR, LDTR.

Регистры GDTR и IDTR - содержат базовый адрес и предел дескрипторной таблицы.

Программно доступная часть регистра LDTR - 16 бит, которые являются селектором LDT. Дескрипторы LDT находятся в GDT. Однако, чтобы не обращаться каждый раз к GDT, в процессоре имеется теневая (программно недоступная) часть регистра LDTR, в которую процессор помещает дескриптор LDT при каждой перегрузке селектора в регистре LDTR.

- Как формируется линейный адрес в защищенном режиме?

Дескриптор сегмента содержит базовый адрес описываемого сегмента, предел (размер) сегмента и права доступа к сегменту. В защищенном режиме сегменты могут начинаться с любого линейного адреса.

Для определения физического адреса базовый адрес сегмента суммируется со      смещением.

- Что находится в регистрах GDTR, IDTR и LDTR?

Расположение дескрипторных таблиц определяется регистрами процессора GDTR, IDTR, LDTR.

Регистры GDTR и IDTR - содержат базовый адрес и предел дескрипторной таблицы.

Программно доступная часть регистра LDTR - 16 бит, которые являются селектором LDT. Дескрипторы LDT находятся в GDT. Однако, чтобы не обращаться каждый раз к GDT, в процессоре имеется теневая (программно недоступная) часть регистра LDTR, в которую процессор помещает дескриптор LDT при каждой перегрузке селектора в регистре LDTR.

- Каково содержимое регистра TR? Для чего он нужен?

TR - 16-разрядный регистр содержит селектор сегмента состояния задачи, используется для многозадачности,