  - блок интерфейса с магистралью

  - блок предварительной выборки команд

  - блок декодирования команд

  - исполнительный блок

  - блок управления сегментами

  - блок страничной трансляции.

- Программная модель включает восемь регистров общего назначения, шесть регистров сегментов, указатель команд, регистр системных флагов, регистры системных адресов, четыре регистра управления и шесть регистров отладки.

  - EAX - аккумулятор, операнд-источник или приемник результата (некоторые инструкции могут быть короче на один байт при использовании EAX);

  - EBX - указатель на данные в сегменте DS;

  - ECX - счетчик для цепочечных (например, MOVS) и циклических (с префиксом REP) инструкций;

  - EDX - адрес порта ввода-вывода для инструкций IN/INS, OUT/OUTS;

  - ESI - указатель на операнд-источник в сегменте DS для цепочечных инструкций;

  - EDI - указатель на операнд-приемник в сегменте ES для цепочечных инструкций;

  - EBP - указатель на данные в сегменте SS.

  - Регистр SS хранит селектор сегмента стека. Стек используется для передачи параметров подпрограммам и для сохранения адреса возврата при вызове подпрограммы или обработчика прерывания.

  - Регистры DS, ES, FS и GS хранят селекторы сегментов данных.

  - Указатель команд (EIP) является 32-разрядным регистром. Он содержит смещение следующей команды, подлежащей выполнению. Относительный адрес отсчитывается от базового адреса сегмента исполняемой задачи.

  - Регистр системных флагов EFLAGS содержит группу флагов состояния, управления и системных флагов.

  - Регистр глобальной дескрипторной таблицы (GDTR). Содержит 32-битный линейный адрес и 16-битную границу глобальной дескрипторной таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LGDT/SGDT.

  - Регистр локальной дескрипторной таблицы (LDTR). Содержит 16-битныйселектор локальной дескрипторной таблицы. С регистром связан программно-недоступный кэш дескриптора для хранения базового адреса, предела и атрибутов соответствующей дескрипторной таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LLDT/SLDT.

  - Регистр таблицы дескрипторов прерываний (IDTR). Указывает на таблицу точек  входа в программы обработки прерываний. Регистр содержит 32-битный линейный базовый адрес и 16-битный предел таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LIDT/SIDT.

  - Регистр задачи (TR). Указывает на информацию, необходимую МП для определения текущей задачи. Регистр содержит 16-битный селектор дескриптора сегмента состояния задачи. С регистром связан программно-недоступный кэш дескриптора TSS для хранения базового адреса, предела и атрибутов соответствующего сегмента состояния задачи.

  - МП имеет четыре 32-разрядных регистра управления CR0-CR4, в которых хранятся флаги состояния МП или глобальные флаги. Вместе с регистрами системных адресов эти регистры хранят информацию о состоянии МП, которая влияет на все задачи в системе.

  - Шесть доступных регистров отладки (DR0-DR3, DR6, DR7, регистры DR4 и DR5 зарезервированы) расширяют возможности отладки. Они устанавливают точки останова по данным и позволяют устанавливатьзадавать точки останова по командам без модификации сегментов программ. Регистры DR0-DR3 предназначены для хранения четырех линейных адресов точек останова. Регистр DR6 отражает текущее состояние точек останова. Регистр DR7 задает условие для точек останова.

  - Регистр глобальной дескрипторной таблицы (GDTR).

  - Регистр локальной дескрипторной таблицы (LDTR).

  - Регистр таблицы дескрипторов прерываний (IDTR).

  - Регистр задачи (TR).

  - Режим реальных адресов

  - Защищенный режим

  - Режим виртуального процессора

  - Режим системного управления

  - префикс

  - КОП – Код операции

  - Байт Mod R/M

  - Байт SIB

  - смещение

  - непосредственный операнд

  - командные префиксы (префиксыповторения):

    - REP

    - REPE/REPZ

    - REPNE/REPNZ

  - префикс блокировки шины LOCK;

  - префиксы размера;

  - префиксы замены сегмента.