Тест по теме:

Интерфейсы

| 1). Режим обмена информацией, который позволяет по одному каналу связи одновременно передавать информацию в обоих направлениях. Он может быть асимметричным, если пропускная способность в противоположных направлениях имеет существенно различающиеся значения, или симметричным. Это … | 1). Дуплексный режим. 2). Полудуплексный. 3). Симплексный. |
| --- | --- |
| 2). Режим обмена информацией, который позволяет передавать информацию в противоположных направлениях поочередно, при этом интерфейс имеет средства переключения направления канала. Это… | 1). Дуплексный режим. 2). Полудуплексный. 3). Симплексный. |
| 3). Режим обмена информацией, который предусматривает только одно направление передачи информации (во встречном направлении передаются только вспомогательные сигналы интерфейса). Это … | 1). Дуплексный режим. 2). Полудуплексный. 3). Симплексный. |
| 4). Международный стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера… | 1). IEEE 1284.3-2000 2). IEEE 1284.2 3). IEEE 1284. |
| 5). Вид приeмопередатчика, устройства, которое переводит данные из последовательной в параллельную форму (и обратно) – это … | 1). RS­232 2). Универсальный асинхронный приeмопередатчик 3). COM­порт |
| 6). Двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена байтовой информацией – это… | 1). RS­232 2). Универсальный асинхронный приeмопередатчик 3). COM­порт |
| 7). Стандарт последовательной синхронной и асинхронной передачи двоичных данных между терминалом и конечным устройством – это… | 1). RS­232 2). Универсальный асинхронный приeмопередатчик 3). COM­порт |
| 8). Универсальная последовательная шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. О какой шине идет речь? | 1). USB 2). Centronics 3). COM­порт |
| 9). Какова скорость передачи информации в USB 3.0? | 1). 480 Мбит/с, 2). 4,8 Гбит/с 3). 20 Гбит/с |
| 10). Группа стандартов, описывающая протоколы физического и логического уровня передачи данных с использованием инфракрасного диапазона световых волн в качестве носителя. | 1). IrDA 2). IEEE 1394 3). FireWire |
| 11). Стандарт на миниатюрные недорогие средства передачи информации на небольшие расстояния посредством радиосвязи между мобильными (и настольными) компьютерами, мобильными телефонами и любыми другими портативными устройствами. | 1). IrDA 2). Bluetooth 3). FireWire |
| 12). Стандарт на оборудование Wireless LAN. | 1). IrDA 2). Bluetooth 3). Wi­Fi |
| 13). Компьютерная сеть, покрывающая небольшую территорию или небольшую группу зданий. | 1). Wi­Fi 2). Bluetooth 3). LAN |
| 14). Набор правил обмена сигналами между устройствами, работающими в интерфейсе – это… | 1). Шина 2). Протокол 3). Порт |
| 15). Какова сила тока в USB 3.0? | 1). 500 мА 2). 900 мА. 3). 1500 мА. |