Тест по теме:

Устройства вывода информации

| 1). Устройство печати цифровой информации на твердый носитель, обычно на бумагу… | 1). Принтер 2). Монитор 3). Сканер |
| --- | --- |
| 2). По технологии печати принтеры делят на… | 1). Ударные, безударные 2). Последовательные, строчные, страничные 3). Матричные, струйные |
| 3). По способу печати принтеры делят на… | 1). Ударные, безударные 2). Последовательные, строчные, страничные 3). Матричные, струйные |
| 4). Нанесение информации на носитель посредством удара литерой через красящую ленту - … | 1). Термоэлектрическая печать 2). Струйная печать 3). Ударная печать |
| 5). Получение изображения на специальной бумаге, темнеющей под действием тепла - … | 1). Термоэлектрическая печать 2). Струйная печать 3). Ударная печать |
| 6). Формирование изображения из капель краски - … | 1). Термоэлектрическая печать 2). Струйная печать 3). Ударная печать |
| 7). В сопле расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры около 500 °C, при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки, которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель - … | 1). Струйная печать 2). Термическая печать 3). Пьезоэлектрическая печать |
| 8). Формирование на специальном фоточувствительном барабане скрытого изображения помощи электрического заряда - … | 1). Лазерная печать 2). Термическая печать 3). Пьезоэлектрическая печать |
| 9). Все цвета в рамках этой модели цветоделения образуются смешением (добавлением) базовых цветов – это … | 1). Аддитивная модель 2). Субтрактивная модель |
| 10). Образование цветов происходит устранением цветов при помощи светофильтров из белого – это… | 1). Аддитивная модель 2). Субтрактивная модель |
| 11). Программа, обслуживающая разделяемые принтеры: следящая за их выбирающая для них задания из соответствующих очередей - … | 1). Администратор печати 2). Планировщик 3). Принт-сервер |
| 12). Изображение наносится на барабан при помощи одного луча, сканирующего поверхность барабана и изменяют свою яркость для формирования различных оттенков скрытого изображения. В каком типе принтеров так организована печать? | 1). Матричный принтер 2). Струйный принтер 3). Лазерный принтер |
| 13). Какой из режимов работы не относится к матричному принтеру? | 1). текстовый 2). векторный 3). графический |
| 14). Как сокращенно называют аддитивную модель цветоделения? | 1). CMYK 2). RGB 3). TGA |
| 15). Как сокращенно называют субтрактивную модель цветоделения? | 1). CMYK 2). RGB 3). DDS |