Тест по теме:

Организация обмена в вычислительной системе

| 1). События, которые указывают на возникновение в системе или в выполняемой в данный момент задаче определенных условий, требующих вмешательства процессора – это … | 1). Включение и выключение 2). Прием и передача данных 3). Прерывания и исключения |
| --- | --- |
| 2). Расширенный программируемый контроллер прерываний - … | 1). NMI# 2). INTR# 3). APIC |
| 3). Исключение, которое обнаруживается либо перед исполнением, либо во время исполнения команды – это… | 1). Нарушение (отказ) 2). Немаскируемое прерывание 3). Маскируемое прерывание |
| 4). … возникает на границе команд сразу же после команды, вызвавшей это исключение. О чем речь? | 1). Ловушка 2). Отказ 3). Маскируемое прерывание |
| 5). … не позволяет осуществить рестарт программы, и зачастую нельзя точно локализовать команду, вызвавшую это исключение. О чем речь? | 1). Ловушка 2). Авария 3). Немаскируемое прерывание |
| 6). Локальным источником прерываний является … | 1). Внешнее устройство 2). Таймер APIC 3). Другой процессор |
| 7). Регистр запретов прерываний; хранит все уровни, на которые поступают запросы IRQx – это… | 1). RGI 2). PRB 3). ISR |
| 8). Схема принятия решений по приоритетам; схема идентифицирует приоритет запросов и выбирает запрос с наивысшим приоритетом – это… | 1). RGI 2). PRB 3). ISR |
| 9). Регистр обслуживаемых прерываний; сохраняет уровни запросов прерываний, находящиеся на обслуживании контроллера прерываний – это… | 1). RGI 2). PRB 3). ISR |
| 10). Регистр маскирования прерываний; обеспечивает запрещение одной или нескольких линий запросов прерывания. | 1). RGM 2). BD 3). RWCU |
| 11). Буфер данных; предназначен для сопряжения с системной шиной данных – это … | 1). RGM 2). BD 3). RWCU |
| 12). Блок управления записью/чтением; принимает управляющие сигналы от микропроцессора и задает режим функционирования контроллера прерываний – это… | 1). RGM 2). BD 3). RWCU |
| 13). Схема каскадного буфера-компаратора; используется для включения в систему нескольких контроллеров – это … | 1). CMP 2). CU 3). RWCU |
| 14). Схема управления; вырабатывает сигналы прерывания и формирует трехбайтовую команду CALL для выдачи на шину данных – это… | 1). CMP 2). CU 3). RWCU |
| 15). От скольки источников способен обслуживать прерывания контроллер 8259A? | 1). 1 2). 8 3). 16 |