Тест по теме:

Интерфейсы вычислительных систем

| 1). Среда передачи сигналов, к которой может параллельно подключаться несколько компонентов вычислительной системы и через которую осуществляется обмен данными – это… | 1). Кабель 2). Контроллер 3). Шина (магистраль) |
| --- | --- |
| 2). Интерфейсы, обеспечивающие возможность одновременной передачи данных между двумя устройствами в обоих направлениях называют … | 1). Дуплексными 2). Полудуплексными 3). Симплексными |
| 3). Если канал связи между устройствами поддерживает двунаправленный обмен, но в каждый момент времени передача информации может производиться только в одном направлении, режим обмена называется … | 1). Дуплексным 2). Полудуплексным 3). Симплексным |
| 4). Если интерфейс реализует передачу данных только в одном направлении и движение потока данных в противоположном направлении невозможно, такой интерфейс называют … | 1). Дуплексным 2). Полудуплексным 3). Симплексным |
| 5). Как можно разделить интерфейсы по функциональному назначению? | 1). Системные и периферийных устройств 2). Внутренние и внешние 3). С общей шиной и изолированной шиной |
| 6). Первым стандартным системным интерфейсом для ПК на основе ЦП IA-32 следует считать … | 1). ISA 2). EISA 3). MCA |
| 7). Теоретическая максимальная скорость передачи данных на шине ISA составляет… | 1). 16 Мбайт/с 2). 1 Мбайт/с 3). 32 Мбайт/с |
| 8). Реальная скорость передачи данных на шине ISA составляет… | 1). 1 – 2.5 Мбайт/с 2). 3 - 5 Мбайт/с 3). 5 - 8 Мбайт/с |
| 9). Этот интерфейс был предложен фирмой Intel в 1992. О чем речь? | 1). ISA 2). EISA 3). PCI |
| 10). C 2005 года в ПК на основе Pentium 4 вместо PCI используют новый системный интерфейс - … | 1). PCI 2). PCI 2.1 3). PCI Express |
| 11). Выделенный интерфейс для подключения видеокарты, предложенный в 1996 году фирмой Intel - … | 1). EISA 2). AGP 3). PCI Express |
| 12). Максимальная скорость AGP в режиме 8х? | 1). 266 Мбайт/с 2). 533 Мбайт/с 3). 2133 Мбайт/с |
| 13). Механизма доступа процессора видеокарты к памяти: обычный прямой доступ к памяти - … | 1). DMA 2). DIME 3). TGA |
| 14). Механизма доступа процессора видеокарты к памяти: непосредственное выполнение в памяти - … | 1). DMA 2). DIME 3). TGA |
| 15). Какой из интерфейсов используется для подключения накопителей? | 1). PCI 2). AGP 3). SATA |