| Тест по теме: Архитектура 16-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Что является устройством временного хранения данных и используется с целью облегчения арифметических, логических и пересылочных операций. | 1).Дескриптор 2).Регистр 3).Процессор |  |
| - Какой регистр используется для хранения промежуточных данных и результатов. | 1). Регистр-аккумулятор AX 2). Регистр BX 3). Регистр-счетчик CX |  |
| - Какой регистр предназначен для управления числом итераций в цикле или числом повторений в командах REP в строковых операциях? | 1). Регистр-аккумулятор AX 2). Регистр BX 3). Регистр-счетчик CX |  |
| - Какой регистр содержит адрес области памяти либо адрес, который суммируется для получения нового значения со смещением. | 1). Регистр-аккумулятор AX 2). Регистр BX 3). Регистр-счетчик CX |  |
| - Какой регистр используется как дополнительный указатель для работы сданными в стековых структурах. | 1). Регистр-аккумулятор AX 2). Регистр BX 3). Регистр-указатель базы BP |  |
| - Какой регистр содержит начальный адрес стековой структуры в памяти ЭВМ. | 1). Регистр-указатель базы BP 2). Регистр BX 3). Регистр сегмента стека SS |  |
| - Какой регистр указывает начало области памяти, которая обычно используется для запоминания промежуточных данных. | 1). Регистр дополнительного сегмента ES 2). Регистр-счетчик CX 3). Регистр сегмента стека SS |  |
| - Какой регистр содержит содержит начало зоны адресов, которая в общем случае включает программно изменяемые таблицы и константы. | 1). Регистр дополнительного сегмента ES 2). Регистр сегмента данных DS 3). Регистр сегмента стека SS |  |
| - Какой регистр указывает сегмент, содержащий адрес текущей выполняемой программы. | 1). Регистр дополнительного сегмента ES 2). Регистр сегмента команд CS 3). Регистр сегмента стека SS |  |
| - … содержит базовый адрес описываемого сегмента, предел (размер) сегмента и права доступа к сегменту. Вставьте определение. | 1). Селектор 2). Процессор 3). Дескриптор сегмента |  |
| - IDT - это… | 1). Дескрипторная таблица прерывания 2). Глобальная дескрипторная таблица 3). Дескриптор сегмента |  |
| - GDT - это… | 1). Дескрипторная таблица прерывания 2). Глобальная дескрипторная таблица 3). Дескриптор сегмента |  |
| - Для определения физического адреса базовый адрес … суммируется со смещением. | 1). Селектора 2). Процессора 3). Сегмента |  |
| - Значения, помещаемые в сегментные регистры, называются… | 1). Селекторами 2). Дескрипторами 3). Подсегментами |  |
| - Какая есть обязательная дескрипторная таблица, кроме GDT? | 1). IDT 2). IGDT 3). NNDT |  |