Тест по теме:

Архитектура 32-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32. Часть 1

| 1). Функции блока интерфейса с магистралью… | 1). Обеспечивает интерфейс между МП и его окружением. 2). Функция опережающего просмотра программы. 3). Преобразует байты команды из 16-байтовой очереди в микрокод. 4). Выполняет команды из очереди команд и взаимодействует со всеми другими блоками. |
| --- | --- |
| 2). Суперскалярность – это … | 1). Декодированные команды в ожидании обработки. 2). Архитектурное решение, при котором исполнительный блок реализован в виде двух параллельных конвейеров (u и v), что позволяет ему выполнять до двух команд за такт. 3). Двоичное сложение или вычисление и модификация адресов. 4). Производительность вещественной арифметики. |
| 3). Функция блока управления сегментами. | 1). последовательная выборка из памяти байтов команд. 2). преобразует байты команды из этой очереди в микрокод. 3). Преобразует логические адреса в линейные по запросуисполнительного блока. 4). выполняет команды из очереди команд и взаимодействует со всеми другими блоками. |
| 4). Функция регистров управления сегментированной памятью. | 1). преобразуют логические адреса в линейные по запросуисполнительного блока. 2). преобразуют байты команды из этой очереди в микрокод. 3). выполняют команды из очереди команд и взаимодействует со всеми другими блоками. 4). Указывают на структуры данных, которые управляют механизмом сегментированной памяти. |
| 5). Префикс – это… | 1). Необязательная часть инструкции, которая позволяет изменить некоторые особенности ее выполнения. 2). блок декодирования команд. 3). обязательная часть инструкции. 4). декодер команд. |
| 6). Непосредственный режим адресации подразумевает… | 1). суперскалярность. 2). Включение операнда-источника в код инструкции. 3). определение операнда-источника или операнда-приемника в одном из регистров процессора или сопроцессора. 4). сегментацию данных. |
| 7). Регистровый режим адресации подразумевает… | 1). включение операнда-источника в код инструкции. 2). суперскалярность. 3). Определение операнда-источника или операнда-приемника в одном из регистров процессора или сопроцессора. 4). потоковое расширение. |
| 8). Размер инструкции микропроцессора не должен превышать… | 1). 8 бит. 2). 1024 байт. 3). 1 мегабайт. 4). 15 байт. |
| 9). Регистр SS хранит… | 1). Селектор сегмента стека. 2). селектор сегмента кода. 3). селектор сегментов данных. 4). указание на структуры данных. |
| 10). Регистры DR0-DR3, DR6, DR7 – это… | 1). регистры страничных проверок. 2). Регистры отладки. 3). регистр задачи. 4). регистр таблицы дескрипторов. |
| 11). … обеспечивает четыре уровня защиты (от 0 до 3) с целью изоляции и защиты друг от друга прикладных программ и операционной системы. | 1). Блок адресации. 2). Блок сегментации. 3). Исполнительный блок. 4). Блок страничной трансляции. |
| 12). В этом режиме при передаче 4 слов на магистрали выставляется только адрес первого, что позволяет существенно сократить время обмена данными с оперативной памятью или внешним кэшем. | 1). Реальный режим. 2). Защищенный режим. 3). Режим пакетирования. 4). Непосредственный режим. |
| 13). Какой из режимов адресации определят операнд-источник или операнд-приемник в одном из регистров процессора или сопроцессора. | 1). Регистровый режим. 2). Защищенный режим. 3). Режим пакетирования. 4). Непосредственный режим. |
| 14). Какой тип адресации подразумевает получение операнда или сохранение операнда через пространство портов ввода-вывода. | 1). Через порт ввода-вывода. 2). Через память. 3). Регистровый режим адресации. 4). Непосредственный режим. |
| 15). Как иначе называются регистры управления сегментированной памятью? | 1). Регистры системных адресов. 2). Регистр системных флагов 3). Указатель команд 4). Регистр SS. |