Тест по теме:

Архитектура 32-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32. Часть 2

| 1). В каком режиме работает микропроцессор после инициализации (системного сброса)? | 1). Реальном 2). Режиме системного управления 3). Защащиенном режиме |
| --- | --- |
| 2). Этот режим предназначен для выполнения некоторых действий с возможностью их полной изоляции от прикладного программного обеспечения и даже от операционной системы. Что это за режим? | 1). Защищенный режим 2). Реальный режим 3). Режим системного управления |
| 3). Какой из режимов работы является основным для микропроцессора? | 1). Режим системного управления 2). Защищенный режим 3). Реальный режим |
| 4). Виртуальное адресное пространство, защита и многозадачность. Всё это -ключевые особенности … | 1). Защищенного режима 2). Режима системного управления 3). Реального режима |
| 5). Адреса, которые могут относиться к физически отсутствующим ячейкам памяти, называются… | 1). Физическими 2). Виртуальными 3). Действительными |
| 6). 8-байтная единица описательной информации, распознаваемая устройством управления памятью в защищенном режиме, хранящаяся в дескрипторной таблице – это … | 1). Дескриптор 2). Сегмент 3). Селектор |
| 7). Массивы памяти переменной длины, содержащие 8-байтные элементы: дескрипторы – это … | 1). Селекторы 2). Сегменты 3). Дескрипторные таблицы |
| 8). Какая из дескрипторных таблиц содержит дескрипторы, доступные всем задачам в системе? | 1). LDT 2). GDT 3). IDT |
| 9). Какая из дескрипторных таблиц обеспечивают способ изоляции сегментов программы и данных исполняемой задачи от других задач? | 1). LDT 2). GDT 3). IDT |
| 10). Какая из дескрипторных таблиц может содержать только шлюзы задач, шлюзы прерываний или шлюзы ловушек? | 1). LDT 2). GDT 3). IDT |
| 11). "Единица измерения" заданий для процессора, которую процессор может выполнять, приостанавливать и осуществлять над ней диспетчеризацию – это… | 1). Задача 2). Сегмент 3). Селектор |
| 12). Свойство (обычно устанавливаемое при проектировании системы), которое определяет, какие компьютерные операции разрешаются в любой момент времени и какие доступы к памяти законны – это… | 1). Привилегии 2). Архитектура защиты 3). Контроль предела |
| 13). Как называется уровень привилегий, на котором в данный момент исполняется задача? | 1). Текущий уровень привилегий (CPL) 2). Уровень привилегий дескриптора (DPL) 3). Запрашиваемый уровень привилегий (RPL) |
| 14). Как называется наименее привилегированный уровень, на котором задача может получить доступ к сегменту или шлюзу, связанному с этим … ? | 1). Текущий уровень привилегий (CPL) 2). Уровень привилегий дескриптора (DPL) 3). Запрашиваемый уровень привилегий (RPL) |
| 15). Как назвается уровень привелегий, Который используется для временного понижения своего уровня привилегий при обращении к памяти. | 1). Текущий уровень привилегий (CPL) 2). Уровень привилегий дескриптора (DPL) 3). Запрашиваемый уровень привилегий (RPL) |