Тест по теме:

Анализ развития процессоров фирмы Intel: семейство Pentium

| 1). Глубокое предсказание ветвлений, анализ потока данных, опережающее исполнение команд – это … | 1). Динамическое (спекулятивное) исполнение 2). Статическое исполнеие 3). Попарная обработка команд |
| --- | --- |
| 2). Распараллеливание, когда одна операция может выполняться параллельно над несколькими числами, называется … | 1). SIMD 2). Статическое исполнение 3). Попарная обработка команд |
| 3). Высокопроизводительная архитектура двойной независимой шины состоит из системной шины и … | 1). Главной шины 2). Шины кэш 3). Шины управления |
| 4). На что направлена микроархитектура процессора, получившая название NetBurst? | 1). Оптимизация использования сред разработки (3dмоделирование и т.д.) 2). На работу с сетевыми приложениями 3). На опережающее исполнение команд |
| 5). Сколько уровней кэш-памяти у процессоров семейства Pentium? | 1). Один 2). Два 3). Три |
| 6). Какой размер имеет вторичный кэш? | 1). 64 Кбайт 2). 128 Кбайт 3). 256 Кбайт |
| 7). Какой объем имеет первичный кэш? | 1). 64 Кбайт 2). 128 Кбайт 3). 8 Кбайт |
| 8). По какой формуле рассчитывается пропускная способность шины кэша, работающей на частоте ядра? | 1). Разрядность шины * тактовая частота процессора 2). Разрядность шины + тактовая частота процессора 3). Разрядность шины / тактовая частота процессора |
| 9). Где хранятся последовательности микроопераций, в которые декодированы инструкции? | 1). Первичный кэш 2). Вторичный кэш 3). Кэш трассы |
| 10). Гиперконвейер – это конвейер команд, состоящий из … | 1). 20 этапов 2). 10 этапов 3). 5 этапов |
| 11). Какую разрядность имеют процессоры семейства Pentium? | 1). 32 2). 64 3). 16 |
| 12). К модулям расширения относятся контроллеры накопителей, накопители, видеоадаптеры и … | 1). часы реального времени 2). контроллер клавиатуры 3). Сетевые карты |
| 13). Какой этап является завершающим в «механизме пробуждения» ПК? | 1). Проверка и инициализация системного ядра 2). Загрузка ОС 3). проверка модулей расширения BIOS |
| 14). Где хранится BIOS? | 1). На жестком диске 2). В кэш-памяти 3). На специальной микросхеме флеш-памяти |
| 15). Специализированная память, в которой содержаться данные о запуске компьютера, используемые BIOS – это... | 1). Флеш-память 2). Кэш-память 3). CMOS |