Тест по теме:

Сопроцессоры

| 1). Отличие сопроцессора от ЦП заключается в том, что он… | 1). не имеет счетчика команд. 2). имеет счетчик команд. 3). может работать сам по себе. |
| --- | --- |
| 2). Как называется сопроцессор, осуществляющий выполнение операций с вещественными числами? | 1). математический. 2). графический 3). сигнальный |
| 3). Как называется сопроцессор, осуществляющий подготовку трехмерных сцен? | 1). математический 2). графический. 3). сигнальный |
| 4). Как называется сопроцессор, осуществляющий цифровую обработку сигналов? | 1). математический 2). графический 3). сигнальный. |
| 5). Какой стандарт использует большинство математических сопроцессоров для представления вещественныз чисел? | 1). AI - 74 2). IEEE-754 3). QC - 1999 |
| 6). Что не относится к типу кодирования вещественных чисел по стандарту из предыдущего вопроса? | 1). вещественное ординарной точности 2). вещественное двойной точности 3). вещественное тройной точности |
| 7). Как расшифровывается FPU? | 1). Кол-во операций в секунду 2). операции с вещественными числами 3). Тактовая частота процессора |
| 8). Какие регистры предназначены для хранения данных в сопроцессоре? | 1). R0 – R7 2). ST 3). S0 – S3 |
| 9). Как называется бит, сигнализирующий, свободен ли сопроцессор или занят выполнением численной команды? | 1). Бит занятости 2). Бит свободы 3). Проверочный бит |
| 10). Где содержатся флажки следующих особых случаев: переполнение стека, потеря точности, потеря значащих разрядов, численное переполнение, деление на ноль, денормализация, недействительная операция. переполнение стека, потеря точности, потеря значащих разрядов, численное переполнение, деление на ноль, денормализация, недействительная операция? | 1). Младший байт регистра состояния 2). Старший байт регистра состояния 3). Младший байт регистра команд |
| 11). Какой регистр содержит следующие поля: управление точностью PC (биты 8 и 9) и управление округлением RC? | 1). Регистр состояния 2). регистр управления 3). Регистр команд |
| 12). Какой регистр содержит признакм, характеризующие содержимое соответствующего численного регистра сопроцессора? | 1). Регистр управления 2). Регистр тегов 3). Регистр команд |
| 13). С помощью чего сопроцессор определяет переполнение или опустошение стека? | 1). С помощью тегов. 2). С помощью команд. 3). С помощью состояний. |
| 14). Через группу каких регистров сопроцессор сообщает ЦП о своём состоянии? | 1). CIR. 2). OIR 3). CHIR. |
| 15). C чего начинается группа кодов, выделенная для сопроцессора? | 1). 11011ххх. 2). cpgc 3). idka |